АГАТ 1Ф
· Обновление аппарата через COM порт выполняется по протоколу X-MODEM: используйте любое ПО, поддерживающее данный протокол (TeraTerm, HyperTerminal и т. д.). Примеры в данной инструкции будут на основе TeraTerm, действия в других приложениях аналогичны.

· В случае прерывания процесса либо загрузки некорректной прошивки ККТ остаётся в режиме ожидания загрузки обновления: выполните шаги обновления повторно (за исключением перевода ККТ в режим обновления ПО: этот режим будет оставаться включенным до завершения процесса обновления)

· В случае отсутствия активности на COM порте, предназначенном для обновления, в течение 10 секунд, ККТ выключится: это сделано для предотвращения случайного включения режима обновления ПО.

1. Скачайте и установите TeraTerm (например, здесь: https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/ либо в первом сообщении данной темы).

2. Запустите TeraTerm, укажите COM порт, нажмите ОК:

[image: image1.png]Kopaud
0
9 Term: XMODEM Send
Mozilla
Firefox
Filename:  [agat1F54-2017-10-03-
Protocol:  XMODEM (checksum)
Packett: 1010
Bytes transferred: 129280
Bitr2d Elapsed time: 0:25 (4.95KBJs)

52.6%

=
N L e

Lo o 2 m





3. [image: image2.png]Kopaud
0

9 Term: XMODEM Send

Mozilla

Firefox
Filename:  [agat1F54-2017-10-03-
Protocol:  XMODEM (checksum)
Packett:
Bytes transferred:

Bitr2d Elapsed time:

Lo o 2 m

=P

133
18102017

™)



Зайдите в настройки параметров связи по COM порту: Setup ->SerialPort..., установите скорость обмена в 115200, нажмите OK:
Начните передачу файла, использовав пункт меню: File ->Transfer -> XMODEM ->Send... и указав файл для отправки (ВНИМАНИЕ, для обновления через COM порт предназначены файлы с расширением .BIN):

[image: image3.png]) Tera Term: XMODEM Send
Terwa: [ [ Arar 1

Viun

<

8

PN s waina:  [agatiF:

-
T wsinos: [AIC) - T\_’ |
.

Ao e M2





4. TeraTerm ожидает запроса от ККТ:
[image: image4.png]Bitrb24 Flow control:
Transmit delay
0 | msecichar msecfline

27
AT NG ooy K

Lo





5. Выключите аппарат, если он был включён

6. На ККТ удерживайте клавишу точка (".") и нажмите клавишу включения аппарата несколько раз (до включения). Удерживайте клавишу точка (".") до появления на экране текста: "ОБНОВЛЕНИЕ ПО 10 / Загрузчик изм.01"

7. [image: image5.png]K-

Kopaung]

Tera Term: Ne

myhost.example.com
History
Telnet 2

SSH SSH2

Other
UNSPEC

Port: | COM3: USB-SERIAL CH340 (COM3)

Pl n |

]

A~ T 4) e

1125
18102017

™)



TeraTerm начнёт передачу файла и будет отображать прогресс процесса (на экране ККТ: "ОБНОВЛЕНИЕ ПО 10 / ЗАПИСЬ СТР. XXXX"):

1. По завершению процесса на ККТ отобразится сообщение: "ОБНОВЛЕНИЕ ПО 10 / ЗАВЕРШЕНО ОК" и ККТ выключится.

2. Включите ККТ и проверьте версию установленного ПО.

